ZMSS-100手持存储式超声波水深仪

（portable ultrasonic water depth sensor）

产品概述

ZMSS-100手持式超声波水深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪，测深时将超声波换能器置于水面或一定位置，利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T，仪器自动换算出水深H。本品是我司积多年生产经验，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路，元件贴片率99%，并以液晶显示测深结果，保证了产品的长期可靠性，同时将其功耗降到了极低。可选信号输出，弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深，也可在具有一定速度的水中测深；水流速度可达5m/秒左右，是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。

性能特点

*中,小型船舷外（内）安装,电缆 10米
*主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深。 
*优良的高航速工作，航速55节（63MPH）

- *自稳定测量技术与快速跟踪技术，实时反映真实测量结果

- *高精度时钟，年误差3PPM

- *超大容量SD存储，最大32GB存储容量，FAT16/FAT32文件系统自适应

- *按日期自动存储为CSV格式文件，按日期分文件名存储，方便查询

应用领域

☆航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道（河道）测量和船只导航定位等

- 水文测验、水电厂、库区等

- 性能指标

- 量程：200米，100米

盲区：自动检测盲区               功率：发射功率32级，自动增益调整

最小显示分辨率：1mm              精度：±0.3％×量程

显示：中文LCD                    工作频率：200～2000KHz

现场设置：通过传感器按键完成     标定：出厂标定，可现场校准

输出、存储

RS232/RS485口，SD卡直接读取测量数据生成EXCEL文件（定时或者手动存储)

工作电压：内置电池 ，外接充电器

物理性能

键盘：数字按键

材质：主机：ABS工程塑料              传感器：铜或者不锈钢

重量：主机：800g                     传感器： 400～800g

传感器电缆： 线径5～10mm×10m
环境性能
工作温度 ：≤80%RH无结露 储存温度：-40℃～70℃

储存温度： ≤80%RH无结露 侦测方式：15Hz/s